Satisfaisant	Satisfaisant avec réserve

Non-satisfaisant	Hors mission

RAPPORT DE CONTROLE ANNUEL

Nom du site : SAINT NABOR

Numéro rapport : CP-6613-2025/07

| Gestionnaire |  |
| --- | --- |
| COM. COM. DES PORTES DE ROSHEIM 86B PLACE DE LA REPUBLIQUE 67560 ROSHEIM |  |
| Adresse du site |  |
| 38 Rue de la Poterne 67530 SAINT NABOR |  |
| Contrôleur |  |
| SUMENOGLU Hasan hasan@vivaparc.com |  |
| Administratif |  |
| CMD14740 |  |

OBJET DU CONTROLE

Le contrôle annuel de maintenance principale est effectué pour constater, au moins une fois par an, d'une part le niveau de sûreté globale de l'équipement, les fondations (visuellement lorsque cela est possible) et les surfaces (ex : effets induits par les intempéries, preuves de pourrissements ou de corrosion) et d'autre part, les éventuelles variations du niveau de sûreté des équipements qui ont fait l'objet de réparations, ou des éléments qui ont été ajoutés ou remplacés. Une vérification de l'aménagement de l'aire de jeux dans l'environnement proche des jeux (situé juste à la périphérie de la zone d'impact) est réalisée à titre indicatif.

Note : Concernant les équipements installés avant le 1er Janvier 1995, les remarques se rapportent uniquement à l'état de vieillissement et de dégradation du produit par rapport à son état initial et ne donne pas présomption de conformité au référentiel normatif postérieur à la conception de ces produits.

| CONCLUSIONS GENERALES |  |
| --- | --- |
| L'aménagement est déclaré : |  |
| Les équipements sont déclarés : |  |

| Fait à SAINT NABOR le 02/07/2025 |  |
| --- | --- |

| Récapitulatif général du contrôle |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement | Fabricant | Référence | Année | Contrôle |
| JEU SUR RESSORT "LION" | BIKINI & BERMUDA | RLO | 2010 |  |
| STRUCTURE 2 TOURS | BIKINI & BERMUDA | KKS436 | 2010 |  |
| JEU SUR RESSORT "CHEVAL" | BIKINI & BERMUDA | RIP | 2010 |  |
| PORTIQUE BALANCOIRE | BIKINI & BERMUDA | AB2 | 2010 |  |

Référentiels (Aires de jeux)

- Référentiel technique pour la vérification et la mise en sécurité des équipements d’aires collectives de jeux installés avant le 1er janvier 1995 (date d’application de décret 94-699) - Décret d’application n° 96-1136 (du 18 décembre 1996) fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires de jeux. (Art. 4 : et (1a, 1b, 2a, 2b, 2e, 2f, 2g, 3a, 3b). - Décret d’application n° 94-699 (du 10 août 1994) fixant les prescriptions de sécurité relatives aux équipements d’aires de jeux - Normes françaises homologuées NF S 54-201 (fév.92), NF S 54-202 (nov.95), NF S 54-204 (nov.95) - Normes européennes homologuées NF EN 1177 (sept.1997), "Revêtement de surfaces d'aires de jeux absorbant l'impact" - Normes européennes homologuées NF EN 1177 (oct.2008), "Revêtement de surfaces d'aires de jeux absorbant l'impact" - Protocole FIFAS sur le mode opératoire de la capacité amortissante des sols pour aires de jeux. - Vérification sur ce site de la capacité amortissante des sols pour aires de jeux - mode opératoire (déc.2006) - NF S 54-400 Equipements des jeux – Points de fixation – Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essais. - FD S 5-206 Hygiène des bacs à sables – Aménagement, conception et entretien des bacs à sable - NF S 54-300 Exigence de sécurité et méthode d'essai applicables aux matériels éducatifs de motricité - Normes européennes homologuées NF EN 1177 (2018), "Revêtement de surfaces d'aires de jeux absorbant l'impact" - FD 54-203 (2017) Aménagement de l’aire de jeux. - NF EN 1176 (1998) Normes européennes homologuées. - NF EN 1176 (2008) Normes européennes homologuées. - NF EN 1176 (2017) Normes européennes homologuées.

Référentiels (Equipements sportifs)

- Décret n°2016-481 du 18 Avril 2016 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle, et les buts de basket-ball - NF S52-409 Equipements sportifs : Modalités de contrôle des buts sur site - FDS 52-903 Aménagement des parcours de santé - XP52-904 (2009) Modules fixes d’entrainement physique de plein air - NF EN 15-312 (2010) Multisports - NF EN 14-974 (2010) Skate Park - NF EN 16-630 (2015) Modules fixes d’entrainement physique de plein air - NF EN 16-899 Les Parkours - NF EN 1177 (2018) Revêtement de surfaces d’aires de jeux absorbant l’impact

Contrôle de l’aménagement

| Panneau d’information |  |
| --- | --- |
| Présence du panneau d’information |  |

Contrôles relatifs à l'aménagement de l'aire de jeux/sportive(Décret n°96-1136)

Panneau d'affichage et d'information de l'aire de jeux/sportive.

L'accès de l'aire de jeux/sportive est aménagé de façon à protéger les utilisateurs et les tiers contre les risques liés à la circulation des véhicules à moteur.

Les plantes et arbres présents sur l'aire de jeux/sportive doivent être choisis, implantés et protégés de façon à ne pas occasionner d'accident (empoisonnement ou blessure).

Les équipements et les zones de sécurité qui les entourent doivent être dégagés de tout obstacle ne faisant pas partie intégrante de l’équipement.

Les équipements utilisant de l'eau doivent être conçus de manière à écarter tout risque de noyade ou d'infection raisonnablement prévisible.

Conditions d'hygiène des bacs à sable.

Autre remarque relative à l'aménagement de l'aire de jeux/sportive.

Vandalisme, encombrement momentané, autre…

Registre de sécurité

| Conclusion |  |
| --- | --- |
| L’aménagement est déclaré |  |

Contrôle de l’équipement

| Identification |  |
| --- | --- |
| Fabricant / Revendeur | BIKINI & BERMUDA |
| Nom du jeu | JEU SUR RESSORT "LION" |
| Référence | RLO |
| Année de fabrication | 2010 |
| Tranche d’âge | de 2 ans à 8 ans |
| Equipement | Marquage |

Objet du contrôle

Dimension et état de surface de la zone de sécurité.

Etat des assemblages entre pièces.

Etat de surface (corrosion, peinture…)

Pièce cassée, à remplacer ou absente.

Risques de coincements (tête, cordon, doigts)

Stabilité de l’équipement.

Niveau de propreté.

Obstacles, interaction entre les équipements/mobiliers.

Vandalisme, encombrement momentané, autres…

| Conclusion |  |
| --- | --- |
| L’équipement est déclaré |  |

| Commentaires |  |  |
| --- | --- | --- |
| Photo | Remarque | Conseil / solution |
|  | Les trois barres métalliques bougent | Prévoir serrage |
|  | Absence des câles Anti-écrasement | Ajouter les quatre cales anti-écrasement et rustine de sol |

Contrôle de l’équipement

| Identification |  |
| --- | --- |
| Fabricant / Revendeur | BIKINI & BERMUDA |
| Nom du jeu | STRUCTURE 2 TOURS |
| Référence | KKS436 |
| Année de fabrication | 2010 |
| Tranche d’âge | de 2 ans à 8 ans |
| Equipement | Marquage |

Objet du contrôle

Dimension et état de surface de la zone de sécurité.

Etat des assemblages entre pièces.

Etat de surface (corrosion, peinture…)

Pièce cassée, à remplacer ou absente.

Risques de coincements (tête, cordon, doigts)

Stabilité de l’équipement.

Niveau de propreté.

Obstacles, interaction entre les équipements/mobiliers.

Vandalisme, encombrement momentané, autres…

| Conclusion |  |
| --- | --- |
| L’équipement est déclaré |  |

| Commentaires |  |  |
| --- | --- | --- |
| Photo | Remarque | Conseil / solution |
|  | Zone de sécurité du mât pompier non satisfaisant | Agrandir la zone et agrandir également la hauteur de chute |
|  | Certaines pièces dont les filets bougent | Prévoir serrage |
|  | Les joues de sortie toboggan sont pourris | À remplacer |
|  | La structure bouge et présente un danger | Prévoir serrage complet rapidement |

|  | Le mur d'escalade est pourri | À remplacer |
| --- | --- | --- |
|  | Les panneaux sont très abîmés | Prévoir le remplacement des 5 panneaux noirs |

Contrôle de l’équipement

| Identification |  |
| --- | --- |
| Fabricant / Revendeur | BIKINI & BERMUDA |
| Nom du jeu | JEU SUR RESSORT "CHEVAL" |
| Référence | RIP |
| Année de fabrication | 2010 |
| Tranche d’âge | de 2 ans à 8 ans |
| Equipement | Marquage |

Objet du contrôle

Dimension et état de surface de la zone de sécurité.

Etat des assemblages entre pièces.

Etat de surface (corrosion, peinture…)

Pièce cassée, à remplacer ou absente.

Risques de coincements (tête, cordon, doigts)

Stabilité de l’équipement.

Niveau de propreté.

Obstacles, interaction entre les équipements/mobiliers.

Vandalisme, encombrement momentané, autres…

| Conclusion |  |
| --- | --- |
| L’équipement est déclaré |  |

| Commentaires |  |  |
| --- | --- | --- |
| Photo | Remarque | Conseil / solution |
|  | L'équipement a tourné. Il est desserré y compris au scellement | Prévoir la dépose de la platine le resserrage complet de la structure y compris les scellements |

Contrôle de l’équipement

| Identification |  |
| --- | --- |
| Fabricant / Revendeur | BIKINI & BERMUDA |
| Nom du jeu | PORTIQUE BALANCOIRE |
| Référence | AB2 |
| Année de fabrication | 2010 |
| Tranche d’âge | de 2 ans à 8 ans |
| Equipement | Marquage |

Objet du contrôle

Dimension et état de surface de la zone de sécurité.

Etat des assemblages entre pièces.

Etat de surface (corrosion, peinture…)

Pièce cassée, à remplacer ou absente.

Risques de coincements (tête, cordon, doigts)

Stabilité de l’équipement.

Niveau de propreté.

Obstacles, interaction entre les équipements/mobiliers.

Vandalisme, encombrement momentané, autres…

| Conclusion |  |
| --- | --- |
| L’équipement est déclaré |  |

| Commentaires |  |  |
| --- | --- | --- |
| Photo | Remarque | Conseil / solution |
|  | Les chaînes ont été tellement raccourci qu'il n'y a plus la distance réglementaire entre le haut de la barre et l'assise | Remplacer les deux kit chaînes |